1.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación mediante zapatas de hormigón armado.

Estructura de muros y pilares de hormigón armado, forjados reticulares y losas.

2.- FACHADAS

Fachada de doble hoja de ladrillo cerámico con enlucido de yeso en cara interior y acabado de SATE en cara exterior, para una mayor impermeabilización y aislamiento.

3.-CARPINTERIA EXTERIOR

Las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado con rotura de puente térmico, doble acristalamiento, con cámara de aire intermedia tipo “Climalit” y apertura oscilobatiente, batiente o corredera, según los casos. En salones y dormitorios se instalarán persianas motorizadas en el color y material de la carpintería.

4.- INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

4.1- TABIQUERÍA INTERIOR

La separación entre viviendas se realizará mediante tabiquería de ladrillo perforado fonoabsorbente, aislamiento acústico de lana de roca y trasdosado con tabiquería tipo “Pladur” por ambas caras.

Las divisiones interiores de cada vivienda se realizarán mediante tabiquería seca tipo “Pladur” en ambas caras.

Aislamiento acústico (lámina anti-impacto) en forjados intermedios.

4.2- CARPINTERIA INTERIOR

La puerta de entrada a la vivienda será blindada con bisagras y cerradura de seguridad.

Las puertas interiores son de apertura corredera o abatible, según corresponda, de acabado liso, lacado en color blanco.

Armarios empotrados modulares forrados, equipados con altillo y barra de colgar y estarán forrados interiormente. Las puertas tendrán el mismo color y acabado que las puertas de paso del resto de la vivienda.

4.3.- PAVIMENTOS

En interior de vivienda, elección de suelo laminado o gres porcelánico gran formato de primera calidad en salón, pasillo y dormitorios.

Gres porcelánico de primera calidad en baños y cocina, con diferentes combinaciones en función del baño. En balcones y terrazas de vivienda, gres porcelánico antideslizante.

En las terrazas de las viviendas se colocará un pavimento de gres porcelánico antideslizante.

*viviendas con jardín, parte ajardinada (definir con más precisión este ajardinamiento (dejamos, tierras, algo de vegetación, setos, opcional pequeña piscina (siempre y cuando la infraestructura lo permita y como extra), barbacoa, siempre y cuando la comunidad lo permita (ver planos)) y posibilidad de dar opcional suelo hasta la piscina (suelo porcelánico antideslizante imitación madera).

4.4.- REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y FALSOS TECHOS

Revestimiento de paredes y techos con pintura plástica lisa blanca.

En los baños el revestimiento será alicatado con baldosas cerámicas en diferentes formatos.

REVESTIMIENTOS PARED

En el interior de las viviendas pintura lisa, alta calidad color blanco. Los falsos techos en el interior de las viviendas serán acabados con pintura mate lisa color blanco.

En los cuartos de baño, alicatados de primera calidad.

En cocinas será con diferentes paramentos mezclando pintura con revestimientos cerámicos.

4.5.- SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Los sanitarios serán suspendidos, de porcelana vitrificada en color blanco de primera calidad.

Lavabo en mueble suspendido y espejo.

Plato de ducha antideslizante de resina, con mampara de cristal y grifería termostática con rociador tipo lluvia.

Grifería de primeras marcas con difusores doble jet para conseguir una mayor precisión de caudal y temperatura del agua.

4.6.- COCINAS

Mobiliario de cocina con muebles altos y bajos, encimera tipo “Silestone” y  frente de encimera con porcelánico con dos terminaciones a elegir.

Fregadero de acero inoxidable bajo encimera, de un seno, con grifo monomando.

El equipamiento de electrodomésticos será completo: campana extractora, placa vitrocerámica, horno eléctrico y microondas, lavavajillas y nevera de la marca Bosh o similar

4.7.- CLIMATIZACION, CALEFACCIÓN Y ACS

Las viviendas dispondrán de un sistema de producción de frío / calor por conductos con máquinas de alta eficiencia energética de aerotermia.

Se realizará un aporte de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica de forma que se permita reducir los consumos de la vivienda.

Los baños contaran con suelo radiante eléctrico individual

4.8.- ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Instalación eléctrica completa en viviendas.

Las viviendas disponen de toma de TV/FM y teléfono en todas las estancias, excepto en baños. En terrazas y solárium se dispondrá de toma de luz estanca y luminaria.

Mecanismos de accionamiento de primera calidad. Instalación de videoportero.

5.- GARAJE

El proyecto cuenta con garaje para acceso de vehículos y puerta automática de acceso con mando a distancia.

Desde el garaje habrá acceso directo a las viviendas mediante ascensores de alta eficiencia energética y dotados de dispositivos de seguridad y emergencia, para la comunicación de todas las plantas, así como puertas automáticas deslizantes, indicadores de posición,

El pavimento del garaje será de hormigón fratasado, acabado pulido. Pintura en pilares y paredes hasta una altura de 1 m.

En el garaje contará un sistema de detección contraincendios según normativa vigente.

Preinstalación para recarga de vehículos eléctricos.

6.- ZONAS COMUNES

La urbanización cuenta con una amplia zona de baño con piscina tipo playa con sistemas de tratamiento de depuración y filtración del agua, Iluminación nocturna subacuática.

Así mismo, contara con zona de duchas y amplios espacios exteriores de circulación y paseo.

Zona de juegos infantiles con elementos de acción de gran durabilidad, con pavimento acolchado de caucho acabado en varios colores.

Ajardinamiento exterior con diversas especies mediterráneas aptas para el terreno y clima.

Sala Gimnasio con equipamiento deportivo de aparatos fitness.

Salas multifuncionales de Club Social, Kids Garden y Coworking con estancias de reunión independientes, totalmente equipadas, con instalación eléctrica.

Instalación de iluminación de las zonas comunes con tecnología LED o de bajo consumo, así como circuito de videovigilancia.

OPCIONALES

SIN COSTE

- Pavimento (gres o tarima) y alicatado baños

- Tono carpintería cocina y encimera.

CON COSTE

1.- Vivienda

- Airzone.

- Persianas autoblocantes. Bajo presupuesto.

- Domótica

2.- Baños

- Mueble de baño premium.

3.- Cocinas

- Electrodomésticos premium plus.

- Panelado nevera y lavavajillas

4.- Solarium

- Jacuzzi siempre y cuando el jorjado ,lo permita. Definir ubicación.

- Barbacoa de obra., dependiendo comunidad.5.- Viviendas con jardín (mirad planos):

- Piscina

- Pavimentos extra

- Jardinería extra.

Los materiales descritos son susceptibles de variación, sin que ello implique una disminución de la calidad de los mismos.